﻿WINGBURG Einbauelement BELPORT “B2M-H Basis“

Bezeichnung: BELPORT B2M-H Basis
Ausführung: Massivwand-Element für 2-flg. Holzschiebetüren
Hersteller: WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN
Zargenloses, wandbündiges Schiebetüreinbauelement (2-flügelige Holztüren) für Mauerwerk zum Verputzen.

PRODUKTAUSFÜHRUNG
Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Im Durchgang umlaufender Aluminium-Rahmen mit integriertem Kantenschutz. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Holztürbeschläge (eingelassen), zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE
- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
- Türstärke: bis 42 mm
- max. Türflügelgewicht: 80 kg
- max. Türbreite: 2.000 mm
- max. Türhöhe: 3.000 mm
- für Mauerwerk 115 mm 
- für Fertigwandstärken 150 mm
- wartungsfreie Rollenwagen
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
- optional mit Kabelkanal
- optional mit Synchronlauf-Funktion* 
(*max. Türflügelgewicht: 40 kg / nicht mit der Ausstattungslinie Exklusiv kombinierbar)

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE
Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der Basis (wahlweise)
Avantgarde:	beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
Exklusiv: 	einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffungsbreite in mm:

Rohbau-Öffungshöhe  in mm:

Grundpreis Einbauelement BELPORT “B2M-H Basis“:

optional Aufpreis für Ausstattungslinie „Avantgarde“:

optional Aufpreis für Ausstattungslinie „Exklusiv“:

optional Aufpreis für Kabelkanal (Lichtschalter / Steckdose):

optional Aufpreis für Synchronlauf-Set:

Preis für Lieferung, Element-Montage und Einbau:

Gesamtpreis: